附件：

福建省三明盐业有限责任公司视频

会议设备产品技术参数

| 1 | 65寸交互式智能平板 | 一、电视机参数 1.显示类型：LED 液晶A规屏(须提供屏体相关证明文件)； 2.屏幕显示尺寸：65英寸；显示比例16:9；液晶屏分辨率≥3840×2160。 3.屏幕表面采用防眩光全钢化高防暴玻璃，厚度≥4mm； 4.感应方式：红外触控感应技术，支持十点以上触控操作； 5.书写方式：笔或手指触摸； 6.整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷（提供国家权威检测报告，并加盖厂家公章）； 7.机器触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便识别（提供国家权威检测报告，并加盖厂家公章） 8.抗强光干扰：机器在100000LX照度下，触摸能正常工作（提供国家权威检测报告，并加盖厂家公章） 9.设备通过MTBF实验，平均无故障时间≥80000小时（提供国家权威检测报告，并加盖厂家公章） 10.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示（提供国家权威检测报告，并加盖厂家公章） 11.交互智能平板配套软件具备普通电子白板的基本功能。 12.设备通过浪涌抗扰度及雷击测试（提供国家权威检测报告，并加盖厂家公章） 13.设备整机（含端口）通过ESD测试（提供国家权威检测报告，并加盖厂家公章） 14.设备钢化玻璃表面可承受1040克、高度2米的自由下落钢球撞击，撞击后钢化玻璃无飞溅，设备能正常工作（提供国家权威检测报告，并加盖厂家公章） 15.整机取得国家3C认证证书和节能认证证书（提供证书复印件，并加盖厂家公章） 二、内置电脑模块参数： 1.CPU Intle Core i5， 2.内存≥ 8G DDR3； 3.双硬盘≥128GB固态硬盘+1T机械硬盘 4.集成1000M自适应以太网口； 5.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，可快速拆卸电脑模块。采用80pin接口，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。 6.接口部分：2*USB3.0, 4*USB2.0, 1*VGA，1*HDMI，1*RS232COM串口，1*Mic in, 1*Line out |
| --- | --- | --- |
| 2 | 10倍变焦会议摄像头 | 传感器 1/2.8″ HD color CMOS 有效像素 238万 低照度 0.5Lux at F1.6 白平衡 自动 增益控制 自动 背光补偿 On/Off 快门 1/60-1/10,000S 信噪比 >50db 焦距 f=4.7-47mm F1.6-F3.0 光圈 自动/手动 镜头 10倍变焦 效果 特写镜头拉伸 水平视角 6°-61° 视频输出接口 USB2.0 视频输出格式 1080P30，720P30 通信控制接口 USB 通信控制协议 VISCA，PELCO-D 波特率 9600/38400bps 巡航线路 4条 预置位 64个 图像翻转 支持 水平转速 1-30°/S 垂直转速 1-30°/S 水平旋转角度 0-330° 垂直旋转角度 30°（向上），30°（向下） 遥控器 IR无线遥控P/T/Z 电源 DC12V±10%,1.0A 工作温度 0-50℃ 环境湿度 0-95% RH |
| 3 | 一拖二无线全向麦 | 接口 USB2.0 收音半径 4米左右 适用范围 60平米以内 按键 麦克静音键、扬声器静音键、大小音量键、麦克风开关键 信号处理 自拾音回音消除器，降噪功能，麦克风列阵控制 扬声器 3英寸 音频接口 标准USB 2.0接口无线接收器（兼容USB 1.1），3.5mm音频输出 电源类型 USB总线供电(DC 5V/500A) 系统需求 带有USB接口的PC或会议终端 windw7/vista/xp/2000,Mac10.5 工作环境 工作环境：0～40℃工作湿度：20％～85％（不结霜） |
| 4 | 定焦摄像头 | 接口 USB2.0 定焦摄像头 分辨率1920*1080 电源类型 USB总线供电(DC 5V/500A) 系统需求 带有USB接口的PC或会议终端 windw7/vista/xp/2000,Mac10.5 工作环境 工作环境：0～40℃工作湿度：20％～85％（不结霜） |